# 信号源参数精确估计技术

——基于低轨卫星OFDM信号盲识别的原理与验证

内容提要：非合作信号源雷达不掌握照射源的波形参数，而参考信号重构、多源串扰抑制与多源/多站相参融合均以精确的信号源参数为前提。本文以 Humphreys 等关于 Starlink Ku 波段下行信号盲识别的论文[1]为主要参考，梳理非合作 OFDM 信号源参数“由粗到精、由盲到辅”的估计原理，并依据文献公布的信号参数进行了仿真验证。结果表明：在单样点信噪比为 0 dB 时，采样率、子载波数、循环前缀长度、帧周期及每帧符号数等结构参数均被准确恢复；利用 15 帧同步符号进行多帧相干估计，频偏估计误差约 0.05 Hz，与克拉美-罗界（CRB）处于同一量级。

# 1 技术背景

非合作信号源雷达以广播、通信、导航及低轨卫星互联网等机会照射源作为发射机，具有隐蔽性好、部署灵活等优点。然而，照射源并非为雷达探测而设计，其信号参数通常不公开；接收站与照射源之间不存在时钟同步，低轨卫星还会带来数百 kHz 量级的多普勒频移。信号源参数对后续处理的支撑作用体现在三个方面：一是参考信号重构需要依据采样率、子载波数、循环前缀（CP）长度、帧结构及同步序列对直达波进行解调—再调制，参数失配将引入重构误差并抬高距离—多普勒旁瓣；二是多源串扰抑制需要准确掌握各信号源的载频、带宽与时频结构；三是多信号源间及分布式接收站间的相参融合要求各通道在时间、频率与相位上精确对齐。以跨帧相干积累为例，残余频偏 δf 在 K 帧内引入的累积相位约为 2πδfKTf，要求 δf≪1/KTf；当 Tf=1.333 ms、K=64 时，残余频偏须远小于 11.7 Hz。

按物理含义，信号源参数可分为信号层（载频、带宽、采样率、子载波数、CP 长度等）、结构层（帧周期、帧保护、每帧符号数、同步符号等）与同步层（时延、频偏、相位）三个层次。三者逐级依赖，因此估计过程遵循“由粗到精、由盲到辅”的原则：先利用信号统计特征完成盲估计，再利用结构信息提取已知序列，最终借助已知序列实现逼近理论界的精确估计。

# 2 代表性论文概述

Starlink 系统在 Ku 波段（10.7~12.7 GHz）的下行信号采用正交频分复用（OFDM）体制，但其信号结构并未公开。Humphreys、Iannucci、Komodromos 与 Graff 在文献[1]（IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems，2023）中提出了一种针对 Starlink 下行信号的盲信号识别方法：在不依赖运营方资料的条件下，利用地面接收的实测信号，基于 OFDM 循环前缀产生的循环平稳特性，逐步识别出子载波数、采样率、CP 长度、符号周期、信道划分与帧结构，并最终给出了每帧中主同步序列（PSS）与辅同步序列（SSS）的精确取值，可用于生成伪距测量。该工作从“零先验”出发逐级恢复出完整的信号结构与已知序列，是非合作信号源参数精确估计的典型范例；后续研究据此构建了信号仿真器[2]并分析了帧时序特性[3]。本文在文献[1]方法框架的基础上，结合 OFDM 盲参数估计[5]、循环平稳分析[6]、最大似然时频同步[4,7]、频率估计理论界[8]及高阶累积量调制识别[9]等方法阐述其原理，并通过仿真进行验证。

# 3 信号模型

## 3.1 OFDM 发射信号

设照射源采用 CP-OFDM 体制，采样率为 Fs，子载波数为 N，CP 长度为 Ng 个样点。第 m 个 OFDM 符号的离散时域表达式为

|  | smn=1Nuk∈K​Xmk ej2πkn/N, n=−Ng,⋯,N−1 | (1) |
| --- | --- | --- |

式中，K 为有效子载波集合，Nu=K 为有效子载波数，Xmk 为第 k 个子载波上的调制符号。由于 n<0 部分是符号尾部的循环复制，每个符号的前 Ng 个样点与其后 N 个样点处的样点完全相同，这正是 OFDM 信号循环平稳特性的来源。符号的各时间参数满足

|  | T=NFs, Tg=NgFs, Tsym=T+Tg, Δf=1T=FsN | (2) |
| --- | --- | --- |

式中，T 为有用符号长度，Tg 为 CP 长度，Tsym 为符号周期，Δf 为子载波间隔。若干符号构成一帧，帧首部为同步符号，帧尾部可能存在不发射信号的帧保护间隔 Tfg，则帧周期为 Tf=NsfTsym+Tfg，其中 Nsf 为每帧所含符号间隔数。图2给出了文献[1]~[3]所报道的 Starlink 下行信号帧结构、符号结构与信道频域结构。

## 3.2 接收信号

接收机以未知于发射端的采样率 1/Ts 对信号进行采样，接收信号可表示为

|  | rn=h snTs−τ0 ej2πfdnTs+φ0+wn | (3) |
| --- | --- | --- |

式中，h 为信道增益，τ0 为时延，φ0 为初始相位，wn 为方差 σw2 的复高斯白噪声，fd=Δfc+fD 为总频偏，由收发本振频差 Δfc 与多普勒频移 fD=−fcRt/c 共同构成，fc 为载频，c 为光速，Rt 为卫星与接收站间的距离变化率。对于 Ku 波段低轨卫星，若 R=5 km/s、fc=11.7 GHz，则 fD≈195 kHz，已接近子载波间隔 234.375 kHz，因此频偏估计必须同时解决小数倍与整数倍两部分。参数估计的任务是：在 Fs、N、Ng、Tf、Nsf、Tfg、同步序列以及 τ0、fd 均未知的条件下，由 rn 逐级恢复上述全部参数。

# 4 参数精确估计原理

## 4.1 总体估计流程

信号源参数精确估计的总体流程如图1所示，分为三个阶段：①利用功率谱、CP 自相关与循环自相关等二阶统计特征盲估计信号层参数，并借助整数约束确定采样率与子载波数；②利用长时延相关与功率折叠识别帧结构，并通过跨帧相干平均提取同步符号；③先以非数据辅助方法估计符号定时与小数倍频偏并解整数倍模糊，再利用同步符号进行多帧相干的数据辅助精确估计，最后完成调制方式识别。

图1 非合作OFDM信号源参数精确估计总体流程

## 4.2 占用带宽与频偏粗估计

采用 Welch 方法（分段加窗、周期图平均）估计接收信号的功率谱 Pf。分别求取带内平均功率 Pin 与带外噪声基底 Pout，以二者的半功率点作为门限，搜索功率谱上升沿与下降沿的穿越频率 fL 与 fH，得到占用带宽

|  | B=fH−fL, PfL=PfH=12Pin+Pout | (4) |
| --- | --- | --- |

为获得频偏的粗估计，可利用信道内部具有明确位置的频谱特征。文献[1]发现 Starlink 每个信道中心有 4 个不承载能量的空子载波（中心空隙），且信道中心频率比空隙中点高 Δf/2。因此，检测功率谱在频带中部低于门限的连续区间，取其中点 fgap，即可得到频偏粗估计 fd0=fgap+Δf/2。中心空隙的边沿陡峭，其定位精度可达数 kHz，远小于 Δf/2，足以为后续整数倍频偏解模糊提供依据。

## 4.3 基于CP自相关的有用符号长度估计

定义接收信号的时间平均自相关函数

|  | Rrτ=1Ln=0L−1rn r*n+τ | (5) |
| --- | --- | --- |

由于 CP 是符号尾部的复制，当时延 τ 恰好等于有用符号长度对应的样点数 N 时，CP 段与其原始段对齐而相关；对于其他非零时延，不同子载波上的独立调制符号使相关值趋于零。其统计期望近似为

|  | ERrτ≈σs2+σw2,τ=0NgN+Ng σs2 e−j2πfdNTs,τ=±N0,其他 | (6) |
| --- | --- | --- |

式中，σs2 为信号功率。可见，Rrτ 在 τ=N 处出现孤立峰值，且峰值幅度不受频偏影响。于是，在排除零时延附近相关主瓣（τ>τmin）后搜索 Rrτ 的峰值位置 τpk，即得有用符号长度 T=τpkTs 及子载波间隔 Δf=1/T。

## 4.4 基于循环平稳特性的符号周期与CP长度估计

CP 结构使得乘积序列 zn=rnr*n+N 在每个符号的 CP 段内具有非零均值，在其余部分均值为零，因此 zn 的均值以符号周期为周期变化，即信号具有二阶循环平稳性[6]。其循环自相关函数定义为

|  | Rrατ=limL→∞1Ln=0L−1rn r*n+τ e−j2παnTs | (7) |
| --- | --- | --- |

在 τ=N 处，RrαN 仅在循环频率 α=k/Tsym（k 为整数）处出现谱线。工程上可对 zn 进行快速傅里叶变换得到循环自相关谱，检测各次谐波谱线位置 αk，并采用最小二乘拟合 αk=k/Tsym，得到

|  | Tsym=k​k2k​k αk, Tg=Tsym−T | (8) |
| --- | --- | --- |

## 4.5 采样率与子载波数的整数约束判定

T 与式(8)给出的均是时间量，而采样率 Fs、子载波数 N 与 CP 样点数 Ng 需联合确定。由式(2)可知 Fs=N/T。工程中 N 通常取 2 的整数次幂，且 OFDM 信号的占用带宽不超过采样率，于是可按如下准则判定：

|  | N=min2p: 2pT≥1−ηB, Fs=NT, Ng=roundTgFs | (9) |
| --- | --- | --- |

式中，η 为考虑带宽估计误差的容差系数（本文取 0.02）。整数约束的意义在于：Tg 的微小估计误差经取整后被完全消除，此后即可由 N+Ng/Fs 反算出精确的符号周期，实现参数精度的“跃升”。由5.1节可知，Starlink 信号的各参数之间同样满足这种严格的整数关系。

## 4.6 帧结构识别与同步符号提取

（1）帧周期估计。 同步符号在每一帧中重复出现，而数据符号逐帧随机变化，因此在帧周期的可能范围 τ1,τ2 内搜索 Rrτ 的峰值，即得帧周期估计 Tf。由于同步符号仅占一帧的很小比例，该峰值较弱，需利用多帧数据进行长时间平均。

（2）帧保护与每帧符号数识别。 以 Lf=Tf/Ts 为模对瞬时功率进行折叠平均：

|  | pn=1Kl=0K−1rn+lLf2, n=0,1,⋯,Lf−1 | (10) |
| --- | --- | --- |

折叠后噪声起伏被压低，帧保护间隔表现为一段明显的功率凹陷，其宽度即 Tfg，其结束位置即帧起点 n0，进而得到每帧符号数 Nsf=roundTf−Tfg/Tsym。

（3）同步符号提取。 在帧起点已知的条件下，对各帧首部的同步符号段进行频偏补偿后相干平均：

|  | pi=1Kl=0K−1rn0+i+lLf e−j2πfdn0+i+lLfTs, i=0,⋯,Lp−1 | (11) |
| --- | --- | --- |

式中，Lp 为同步符号长度。相干平均使信噪比提高 10lgK dB。若存在残余频偏 δf，则帧间相位旋转导致相干增益损失，提取序列与真实序列的相关系数为

|  | ρK=DKDK2+1/Kγ, DK=sinπK δf TfKsinπ δf Tf | (12) |
| --- | --- | --- |

式中，γ 为单样点信噪比。式(12)表明频偏估计精度对同步符号提取具有决定性作用；提取结果还可经子载波符号判决得到无噪声的同步序列。

## 4.7 时频参数的两级精确估计

（1）非数据辅助的CP最大似然估计。 在符号参数已知的条件下，van de Beek 等[4]给出了基于 CP 的符号定时 θ 与归一化小数倍频偏 ε=fd/Δf 的联合最大似然估计。其对数似然函数为

|  | Λθ,ε=γθcos2πε+∠γθ−ρ Φθ | (13) |
| --- | --- | --- |

其中

|  | γθ=n=θθ+Ng−1rn r*n+N, Φθ=12n=θθ+Ng−1rn2+rn+N2 | (14) |
| --- | --- | --- |

式中，ρ=γ/γ+1 为 CP 段的相关系数。对 M 个连续符号的相关量进行累加，记 γMθ=m=0M−1γθ+mNsym，ΦMθ 同理，则估计量为

|  | θ=argmaxθγMθ−ρ ΦMθ, ε=−12π∠γMθ | (15) |
| --- | --- | --- |

该方法无需任何已知序列，但仅利用了 CP 段的信息，且 ε 的无模糊范围为 −0.5<ε≤0.5，即只能估计频偏的小数倍部分。

（2）整数倍频偏解模糊。 结合功率谱粗估计 fd0，整数倍频偏及完整频偏估计为

|  | q=roundfd0Δf−ε, fd1=ε+q Δf | (16) |
| --- | --- | --- |

（3）同步符号辅助的多帧相干精估计。 获得同步符号 pi 后，首先在帧起点附近搜索互相关峰值以精确定时：

|  | n0=argmaxni=0Lp−1rn+i p*i e−j2πfd1n+iTs | (17) |
| --- | --- | --- |

然后对 K 帧的去调制序列 zli=rn0+lLf+i p*i e−j2πfd1n0+lLf+iTs 进行相干搜索，得到残余频偏的最大似然估计：

|  | fd=fd1+argmaxδfl=0K−1i=0Lp−1zli e−j2π δf i+lLfTs | (18) |
| --- | --- | --- |

该估计量的克拉美-罗界为[8]

|  | CRBfd=12γ 2πTs2n∈Ω​pn2 n−n2 | (19) |
| --- | --- | --- |

式中，Ω 为参与估计的全部样点下标集合，n 为其能量加权中心。当 K≫1 且 pn2 的均值为 1 时，有

|  | CRBfd≈32π2 γ Lp K3 Tf2 | (20) |
| --- | --- | --- |

可见，多帧相干估计的方差随 K−3 下降，这是因为观测基线由单帧的数微秒扩展到 K 个帧周期。需要注意，帧间相干搜索存在以 1/Tf 为间隔的模糊，故要求 fd1 的误差小于 1/2Tf（本例为 375 Hz），这一要求可由多符号累加的 CP 最大似然估计保证。此外，在实际低轨卫星场景中，当相干时间较长时还需联合估计多普勒变化率，将式(18)扩展为频率—频率变化率二维搜索。

## 4.8 子载波调制方式识别

完成时频同步后，对每个符号进行 FFT 即可得到各子载波上的调制符号 Y。利用高阶累积量对载波相位不敏感、对高斯噪声免疫的特性[9]，定义 Mpq=EYp−qY*q，则归一化四阶累积量为

|  | C40=M40−3M202M21−σw22, C42=M42−M202−2M212M21−σw22 | (21) |
| --- | --- | --- |

式中，噪声功率 σw2 可由中心空隙处的空子载波直接估计。QPSK、8PSK 与 16QAM 的理论值 C40,C42 分别为 1,−1、0,−1 与 0.68,−0.68，据此即可完成调制方式判别。

# 5 结果与分析

## 5.1 文献报道的Starlink信号识别结果

文献[1]利用上述盲识别思路对 Starlink Ku 波段下行实测信号进行了分析，后续研究[2,3]对其结果进行了确认和补充，主要参数汇总于表1。其中，下行频段划分为 8 个信道，相邻信道间以 10 MHz 保护带隔开；最低的两个信道在文献[1]观测期间处于空闲状态，与避开 10.6~10.7 GHz 射电天文频段有关。

表1 文献[1]~[3]报道的Starlink Ku波段下行信号参数

| 参数 | 符号 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 频段 / 信道数 | — | 10.7~12.7 GHz / 8 |
| 信道带宽 / 信道间隔 | Fs / — | 240 MHz / 250 MHz |
| 子载波数 / 中心空子载波数 | N / — | 1024 / 4 |
| 子载波间隔 | Δf | 234.375 kHz |
| 有用符号长度 | T | 64/15 μs ≈ 4.267 μs |
| CP 长度 | Ng / Tg | 32 / 2/15 μs ≈ 0.133 μs |
| 符号周期 | Tsym | 4.4 μs |
| 帧周期 | Tf | 1/750 s ≈ 1.333 ms |
| 每帧符号间隔数 | Nsf | 302（首部为 PSS、SSS） |
| 帧保护 | Tfg | 68/15 μs ≈ 4.533 μs |

图2 Starlink下行信号结构示意（依据文献[1]~[3]绘制）

由表1可以验证参数间的自洽关系：240 MHz ÷ 1024 = 234.375 kHz，(1024 + 32) ÷ 240 MHz = 4.4 μs，302 × 4.4 μs + 68/15 μs = 1333.33 μs = 1/750 s。这种严格的整数关系正是整数约束判定得以成立的基础。

## 5.2 仿真条件

依据表1参数构建仿真信号：信号结构为 N=1024、Ng=32、Nsf=302；为模拟“非合作”条件，接收采样率设为 300 MHz（不同于发射端的 240 MHz，即估计器不预知 Fs）；频偏 fd=186.4 kHz（约 0.795 个子载波间隔）；帧保护期间不发射信号，同步符号以固定的随机 QPSK 符号代替实际 PSS/SSS，数据子载波为随机 QPSK 调制。盲估计采用 16 帧（约 21.3 ms）数据，单样点信噪比（SNR）为 0 dB；时频同步性能采用 300 次（多帧估计为 200 次）蒙特卡洛试验统计。

## 5.3 信号层参数盲估计结果

图3为接收信号的功率谱。由半功率门限测得占用带宽为 240.00 MHz（误差约 2 kHz）；频带中部可清晰观察到宽约 0.93 MHz 的中心空隙（理论值 4Δf=0.9375 MHz），由此得到频偏粗估计 187.28 kHz，误差 0.88 kHz，远小于 Δf/2=117.2 kHz。

图3 接收信号功率谱及中心空隙（SNR = 0 dB）

图4(a)中 CP 自相关函数在 τ=1280 个接收样点（4.2667 μs）处出现孤立峰值，对应 Δf=234.375 kHz；图4(b)中循环自相关谱线等间隔出现在约 227.25 kHz 的整数倍处，拟合得 Tsym=4.4004 μs、Tg=0.1337 μs。按式(9)判定：N=512 对应的采样率 120 MHz 小于占用带宽，被排除；N=1024 为满足约束的最小值，得 Fs=240 MHz，此时 TgFs=32.09，取整得 Ng=32，与真值一致，并可反算出精确的 Tsym=4.4 μs，循环谱估计中约 0.01% 的偏差被完全消除。

图4 符号参数盲估计结果：(a) CP自相关函数；(b) 循环自相关谱

## 5.4 帧结构识别结果

图5(a)中长时延自相关函数在 1.3333 ms 及其两倍处出现明显峰值（约为噪声基底最大值的 2.2 倍），得 Tf=1/750 s。图5(b)中功率折叠后帧保护表现为宽约 4.52 μs 的功率凹陷，进而得 Nsf=302，再按整数关系反算出 Tfg=4.533 μs。功率折叠给出的帧起点误差为 5 个样点，经式(17)精确定时后误差为 0。

图5 帧结构识别结果：(a) 长时延自相关；(b) 帧同步功率折叠

## 5.5 时频同步精度

由图6(a)可见，CP 最大似然估计的精度随累加符号数 M 增加而显著提高，0 dB 时 M=1、10、100 对应的频偏 RMSE 分别约为 17.8 kHz、2.2 kHz 和 0.69 kHz；单帧同步符号辅助估计的 RMSE 与 CRB 基本重合（0 dB 时约 0.88 kHz）。由图6(b)可见，M=100 时符号定时在 −5 dB 及以上全部正确。

图6 时频同步性能：(a) 频偏估计精度；(b) 符号定时正确概率（误差≤1个样点）

图7(a)为 SNR = −10 dB 时跨帧相干平均提取同步符号的效果：无残余频偏时，相关系数由单帧的 0.30 提高到 256 帧的 0.98，与式(12)一致；残余频偏为 2 Hz 时，K>128 后性能下降；残余频偏为 10 Hz 时，K>32 后相干增益迅速丧失，说明长时间相干处理要求亚赫兹至数赫兹量级的频偏精度。图7(b)为 SNR = 0 dB 时多帧相干数据辅助估计的 RMSE：K=1 时约 884 Hz，K=2 时骤降至 2.3 Hz，K=16 与 K=64 时分别为 0.090 Hz 与 0.011 Hz，均与 CRB 吻合，验证了式(20)所示的 K−3/2 改善规律。

图7 跨帧相干处理性能：(a) 同步符号提取（实线为理论值）；(b) 多帧相干频偏估计

## 5.6 调制识别结果

完成时频同步补偿与基于 SSS 的公共相位校正后，对数据子载波计算归一化四阶累积量。表2为 SNR = 10 dB 时 20 次试验的统计结果，三种调制方式的估计值均与理论值接近，可明确区分。

表2 不同调制方式的归一化四阶累积量（SNR = 10 dB）

| 调制方式 | C40 理论值 | C40 估计值 | C42 理论值 | C42 估计值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QPSK | 1.00 | 0.95±0.06 | −1.00 | −1.01±0.02 |
| 8PSK | 0.00 | 0.01±0.01 | −1.00 | −1.00±0.02 |
| 16QAM | 0.68 | 0.65±0.03 | −0.68 | −0.68±0.01 |

## 5.7 估计结果汇总

SNR = 0 dB 时由 16 帧接收数据得到的参数估计结果汇总于表3。经整数约束与多帧相干处理后，全部结构参数均被准确恢复，频偏估计误差仅为 0.05 Hz。

表3 信号源参数估计结果汇总（SNR = 0 dB）

| 参数 | 真值 | 盲估计值 | 约束/精估计后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符号周期 Tsym | 4.4 μs | 4.4004 μs | 4.4 μs |
| 采样率 Fs / 子载波数 N | 240 MHz / 1024 | — | 240 MHz / 1024 |
| CP 样点数 Ng | 32 | 32.09 | 32 |
| 帧周期 Tf | 1.3333 ms | 1.3333 ms | — |
| 帧保护 Tfg | 4.533 μs | 4.52 μs | 4.533 μs |
| 每帧符号数 Nsf | 302 | 302 | — |
| 帧起点误差 | 0 | 5 样点 | 0 |
| 频偏 fd | 186 400 Hz | 187 283 Hz（粗）/ 186 250 Hz（CP-ML） | 186 400.05 Hz |

# 6 结论及在本项目中的应用

本文以文献[1]对 Starlink 下行信号的盲识别为主线，阐述了非合作信号源参数精确估计的原理：利用 CP 结构产生的自相关与循环平稳特征盲估计符号级时间参数；利用采样率、子载波数、CP 长度与帧长之间的整数关系，将带误差的时间估计转化为精确的结构参数；进而提取同步符号，借助多帧相干的数据辅助估计使频偏精度逼近 CRB。

在本项目中，该模块位于多辐射源信号分选之后、分布式相参融合之前，其输出可用于：（1）重构纯净参考信号；（2）为多源串扰抑制提供各信号源的时频结构；（3）为多信号源间及分布式接收站间的时间、频率与相位对齐提供高精度参数，支撑三维相参融合中的长时间相干积累。后续需进一步研究多径信道、多普勒变化率及多星同频叠加条件下的估计方法，并开展实测数据验证。

# 参考文献

[1] Humphreys T E, Iannucci P A, Komodromos Z, Graff A M. Signal structure of the Starlink Ku-band downlink[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2023. (arXiv: 2210.11578)

[2] Komodromos Z, et al. Signal simulator for Starlink Ku-band downlink[R/OL]. Radionavigation Laboratory, The University of Texas at Austin.

[3] Qin W, et al. Timing properties of the Starlink Ku-band downlink[EB/OL]. arXiv: 2501.05302, 2025.

[4] van de Beek J J, Sandell M, Börjesson P O. ML estimation of time and frequency offset in OFDM systems[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1997, 45(7): 1800-1805.

[5] Le Nir V, van Waterschoot T, Moonen M, Duplicy J. Blind CP-OFDM and ZP-OFDM parameter estimation in frequency selective channels[J]. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2009, 2009: 315765.

[6] Gardner W A. Exploitation of spectral redundancy in cyclostationary signals[J]. IEEE Signal Processing Magazine, 1991, 8(2): 14-36.

[7] Schmidl T M, Cox D C. Robust frequency and timing synchronization for OFDM[J]. IEEE Transactions on Communications, 1997, 45(12): 1613-1621.

[8] Rife D C, Boorstyn R R. Single-tone parameter estimation from discrete-time observations[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1974, 20(5): 591-598.

[9] Swami A, Sadler B M. Hierarchical digital modulation classification using cumulants[J]. IEEE Transactions on Communications, 2000, 48(3): 416-429.